Бюджетное учреждение культуры

«Омский драматический театр «Галёрка»

Схема расположения

БУК «Омский драматический театр «галёрка»

План ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

БУК «Омский драматический театр «галёрка»

Партер				– 185 мест

Амфитеатр			– 84 места

Нижняя правая ложа		– 2 места

Нижняя левая ложа			– 4 места

Верхняя правая ложа		– 3 места (над десятым рядом, на рисунке не показаны)

Верхняя левая ложа			– 3 места (над десятым рядом, на рисунке не показаны)

Балкон с правой стороны	– 6 мест (на уровне 5…9 рядов, на рисунке не показаны)

287 мест

_____________________________________________________________________________________

При необходимости можно снять следующие блоки со зрительскими местами:

- 1 ряд		– 6…14 места

- 2…4 ряды	– 9…11 места

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ И ЗАНАВЕС

БУК «Омский драматический театр «галёрка»

Зрительный зал

Стрелками указаны пультовые кабины звуко- (слева) и светооператоров

ЗАНАВЕС и 1 выносной софит ВС1

Технические данные сцены

БУК «Омский драматический театр «галёрка»

- Размеры авансцены (см. План и Разрез), м:

- ширина										 – 9,55

- глубина до портала							 – 1,62 / 1,77

- Зеркало сцены, м:

- ширина										 – 9,78

- высота										 – 6,24

- глубина портала (слева / справа, если смотреть из з/зала) – 0,88 / 0,84

- Размеры сцены (без учёта Радиаторов отопления и ПК), м:

- ширина										 – 17,1

- глубина от портала (слева / справа)			       – 11,17 / 11,06

- Расстояние от планшета сцены, м:

- до колосников									 – 14,9

- до штанкетов									 – 13,9

- до нижнего края арлекина (стационарный)				 – 5,4

- до пола 1-го ряда партера зрительного зала				 – 0,86

- до пола трюма сцены								 – 2,64

- Рабочие галереи сцены, м:

- высота от планшета сцены до настила галерей 1-го яруса		 – 7,46

- высота от планшета сцены до настила галерей 2-го яруса		 – 9,95

- высота от планшета сцены до настила галерей 3-го яруса		 – 12,45

- ширина галерей по бокам сцены						 – 1,8

- ширина галерей в арьере сцены						 – 0,9

- высота ограждений всех галерей						 – 1,2

- Вращающийся круг сцены:

- тип									– врезной дисковый

- диаметр, м										 – 8,975

- скорость вращения, м/с								 – 0...0,7

- смещение (в левую сторону) оси круга

относительно центра зеркала сцены, м					 – 0,067

- Планшет сцены:			     – деревянный, окрашен в чёрный матовый цвет

- Выходы на сцену (с левой стороны на уровне планшета сцены), м:

- из гримуборных (металлическая дверь)				     – 1,981,1

- из склада декораций (проёмно-секционные ворота)		     – 4,522,8

- из арьера (металлическая дверь)					     – 1,951,16

- Декорационные подъемы (штанкеты):

- привод								– электрический

- количество, шт.									 – 21

- длина, м										 – 12

- диаметр трубы, мм								 – 57

- количество тросов подвески, шт.						 – 4

- диаметр троса, мм									 – 6

- максимальная нагрузка, кг							 – 100

- скорость движения, м/с	№№ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18		 – 0,6

№№ 6, 11, 14, 17, 20, 21			 – 0,3

№№ 3, 8, 13, 19					 – 0,15

- управление	– с компьютера управления штанкетами

и софитами (КУ ШС)

Примечание: штанкет № 17 занят дорогой-балкой полётного устройства!

- Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ):

- привод								– электрический

- время закрытия/открытия, сек.						  14

- Противопожарный занавес:				– дренчерная завеса портала

- Люки дымоудаления:

- количество, шт.									 – 3

- открытие					       – автоматическое или ручное

- Пульт помощника режиссера (ППР):

- расположение					        – с левой стороны сцены

- оснащение	 – монитор для обзора сцены и зрительного зала (4-е видеокамеры)

– транстяция фоновой музыки в вестибюль, фойе, буфет и др.

– система закулисной трансляции

– подача звонков

– связь со свето- и звукооператорами

– дублирующее выключение/включение света в зале

– управление АРЗ

– управление поворотным кругом сцены

- Электроосветительное оборудование (см. План-Схему, Перечень приборов, Схему размещения и Приложение к Схеме размещения):

- пульт управления сценическим светом расположен в кабине на 2-м ярусе зрительного зала (по центру за раздвижными дверьми)

- Звуковое оборудование (см. План-схему):

- пульт управления звуком расположен в кабине на 2-м ярусе зрительного зала (по центру за раздвижными дверьми):

– микшерная консоль YAMAHA QL5:

    - микширующие каналы		 – 64 моно / 8 стерео

    - аналоговые входы / выходы	 – 32 / 16

    - количество фэйдеров		 – 32 + 2 (мастер)

    - шины: 16 MIX (AUX или GROUP) и 8 MATRIX (с поддержкой прямой передачи входного сигнала непосредственно на матрицу)

- персональный компьютер (Windows) с интерфейсами периферии:

– оптический привод DVDRW

– USB 2.0 / 3.0

– карт-ридер (для карт памяти SD / SDHC / CF)

– звуковая карта DANTE VIRTUAL SOUNDCARD

- усилители мощности NEXO, шт.:

– усилитель NXAMP 4×1							 – 3

– усилитель DTDAMP 4×0,7							 – 1

– процессор DTD-IU								 – 1

- акустические системы NEXO (слева и справа), шт.:

– арьер (под 1-м ярусом рабочих галерей)	– PS10-R2		 – 2

– сцена (прострелы под 1-м ярусом галерей)	– PS10-R2		 – по 1

– портал (по бокам)					– PS15-R2		 – по 2

– портал (сверху по центру сцены)			– PS10-R2		 – 2

– партер (прострелы на уровнях 4 и 9 рядов)	– PS8			 – по 2

– купол зрительного зала				– PS8			 – 2

- сабвуферы NEXO, шт.:

– в нишах авансцены под планшетом сцены	– LS18		 – 4

- мониторные линии (разъемы XLR), шт.:

– за порталом (справа)								 – 2

– авансцена										 – 2

- микрофонные линии (разъемы XLR), шт.:

– за порталом (справа)								 – 10

– авансцена										 – 10

- микрофоны, шт.:

– конденсаторный			SENNHEISER E965		 – 4

– динамический				SHURE BETA 57A		 – 4

– аналоговый радиомикрофон	SHURE BLX2/B58 K3E		 – 4

– головной радиомикрофон М153 (SHURE BLX14RE/MX53 K3E) – 8

- радиосистема вокальная беспроводная G-Mark GLXD-4

(2-а ручных динамических микрофона), шт.				 – 1

- акустическая система NEXO PS8, шт.					 – 2

- активная акустическая система FBT HiMaxX 40A, шт.:		 – 4

- Видеооборудование (см. Возможное расположение проекторов и экранов):

- видеопроектор SONY VPL-FHZ60 (яркость – 5000 лм;

уровень шума – 34 дБ; вес – 16 кг; объектив – стандартный,

проекционное отношение – 1,39…2,23:1), шт.				 – 2

- короткофокусная фиксированная линза SONY VPLL-3007

(проекционное отношение 0,65:1), шт.					 – 2

- складная алюминиевая рама для экранов PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE (размер – 4,88×7,62 м)

- экран прямой проекции – PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE, полотно – Matte White, размер изображения – 4,58×7,32 м

- экран обратной проекции – PROJECTA HEAVY DUTY FAST FOLD DELUXE, полотно – Da-Tex, размер изображения – 4,58×7,32 м

Для показа изображения на экран прямой проекции проектор устанавливается на балконе между пультовыми кабинами звуко- и светооператоров.

Для показа изображения на экран обратной проекции имеется специальное окно (со стеклопакетом из 2-х стёкол 1,1×1,2 м) в стене арьера сцены (см. Видео на Плане и Разрезе сцены).

Для качественной и безрамочной трансляции видеоконтента (размером 4,58×7,32 м) с проекторов на экраны желательны видеофайлы следующих форматов и размеров:

- видеофайлы Quicktime MOV, MP4 и AVI с размером кадра 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10. Рекомендуемые кодеки: DXV 3, Photo JPEG, ProRes,

- статичные фото и картины в PNG & JPEG формате размером 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10,

- статичные и анимированные файлы GIF размером 1920×1200 точек или с соотношением сторон 16:10,

- звуковые файлы WAV в несжатом формате Windows PCM.

В случае воспроизведения одиночного файла можно использовать аудио и видео форматы, поддерживаемые плеером Media Player Classic Home Cinema: AC3, AIF, AIFC, AIFF, ASF, ASX, AU, AVI, BMP, CDA, D2V, DTS, FLV GIF, JPEG, JPG, M3U, MIDI, MOV, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPG, OGG, PLS, PNG, QT, SND, SWF, VOB, WAV, WAX, WM, WMA, WMA, WMV.

Для подключения привозимого оборудования к имеющимся в театре проекторам необходим кабель с интерфейсом HDMI.

- Высота ворот разгрузки/погрузки декораций от уровня дороги, м:	 – 0,85

- Музыкальные инструменты, шт.:

- цифровое пианино Yamaha CLP 585 Black					 – 2

- цифровой рояль Yamaha N3X Black						 – 1

- банкетка Tempo Turris 153/MB Black с регулировкой высоты	 – 1

#### прочие помещения

- Гримуборные для артистов (в каждой имеется туалет и душевая кабина):

- 1 этаж (с левой стороны сцены):

№ 126 – 3 гримстола

№ 127 – 4 гримстола

№ 128 – 4 гримстола

№ 129 – 4 гримстола

- 2 этаж (с левой стороны сцены):

№ 221 – 3 гримстола

№ 222 – 4 гримстола

№ 223 – 4 гримстола

№ 224 – 3 гримстола

- 3 этаж (с левой стороны сцены):

№ 304 – 4 гримстола

№ 305 – 3 гримстола

- Танцевальный зал:

- расположение						     – 2 этаж

- размеры (Д×Ш×В), м					     – 17×10×3

- пол								     – чёрная фанера

- зеркала и одинарный хореографический станок        – углом, вдоль 2-х стен

- Театральные цеха:

- цех художественных декораций, а также столярная, бутафорская и пошивочная мастерские находятся в служебной части здания театра

__________

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИБОРОВ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЦЕНЫ

БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»

| №№ п/п | Марка и тип оборудования | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ |  |  |
|  | HES (High End Systems) Road Hog 4 | 1 |
|  | HES Nano Hog 4 | 1 |
| СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ |  |  |
| Механизированные лиры, скроллеры |  |  |
|  | Sistema Compact Accent 1200 | 18 |
| Прожекторы линзовые, профильные и парблайзеры |  |  |
|  | Imlight Accent 1200 PC | 14 |
|  | Imlight Accent 2000 PC | 8 |
|  | Imlight Profile Zoom 1000 8…22 | 4 |
|  | Imlight Profile Zoom 1000 18…36 | 8 |
|  | Silver Star Eclipce 180 SD | 2 |
|  | Spotlight Combi 12 PC | 10 |
|  | Spotlight Combi Profile 25 ZW | 2 |
|  | Spotlight Figura Fi 25 ZS | 2 |
|  | PAR 64 (CP-61) | 10 |
| Интеллектуальные прожекторы |  |  |
|  | DTS Nick NRG 1201 FPR | 12 |
|  | HES Sola Spot Pro CMY | 8 |
|  | Robe MSZoom 250 XT | 4 |
|  | Robe ColorWash 575 AT | 6 |
| LED прожекторы и светильники |  |  |
|  | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrel | 8 |
|  | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrel | 6 |
|  | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrel | 10 |
|  | Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBL | 6 |
|  | Imlight Stage LED RGB 180А | 6 |
|  | Imlight Stage LED RGB 180 | 2 |
|  | Imlight Stage LED W150 V2 | 4 |
|  | Euro DJ LED PAR 64-3W | 8 |
|  | ANHZEE Pro Photnix 585 FS | 1 |
|  | ANHZEE Pro Photnix Spot 330 | 2 |
| ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | Imlight Accent 650 PC | 8 |
|  | Imlight Color Line 36 RGBW | 5 |
|  | Imlight Stage LED RGB 180 | 10 |
|  | Imlight Stage LED W150 V2 | 11 |
|  | Anzhee P18×18-Zoom | 6 |
|  | Robe ColorMix 250 AT | 6 |
|  | ETC Source Four + Lens Barrel 50 | 2 |
|  | Involight FM1500 (генератор дыма) | 1 |
|  | Involight HZ610 (генератор тумана) | 1 |
|  | Antari HZ-510 (генератор тумана) | 1 |
|  | Antari S-102 (генератор снега) | 1 |
|  | LAudio WS-SN1200DMX (генератор снега) | 1 |
| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИММРОВАНИЯ И КОММУТАЦИИ |  |  |
|  | Imlight PD12-3. Блок диммерный цифровой (12 каналов × 3 кВт) | 13 |
|  | Imlight PDS12-3. Блок управления нерегулируемыми цепями (12 каналов × 3 кВт) | 4 |

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРИБОРОВ

ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЦЕНЫ

БУК «ОМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ГАЛЁРКА»

| ID номер | Марка, тип и обозначение оборудования | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ |  |  |
| – | HES Road Hog 4 | 1 |
| – | HES Nano Hog 4 | 1 |
| ПРИБОРЫ ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |
| СОФИТЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ |  |  |
| 0 софит (С0) |  |  |
| 701…705 | Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBAL | 5 |
| 1 софит (С1) |  |  |
| 1, 2 | HES Sola Spot Pro CMY | 2 |
| 50…55 | Sistema Compact Accent 1200 | 6 |
| 501, 504 | Robe MSZoom 250 XT | 2 |
| 502, 503 | ANHZee Pro Photnix Spot 330 | 2 |
| 2 софит (С2) |  |  |
| 3, 4 | HES Sola Spot Pro CMY | 2 |
| 56…61 | Sistema Compact Accent 1200 | 6 |
| 505…510 | Robe Color Wash 575 AT | 6 |
| 3 софит (С3) |  |  |
| 5, 6 | HES Sola Spot Pro CMY | 2 |
| 9…11 | DTS Nick NRG 1201 FPR | 4 |
| 62, 63 | Sistema Compact Accent 1200 | 2 |
| 68, 71 | Robe MSZoom 250 XT | 2 |
| 92, 94, 95, 97 | Imlight Stage LED W150 V2 | 4 |
| 69, 70 | Imlight Stage LED RGB 180 | 2 |
| 4 софит (С4) |  |  |
| 13…18 | DTS Nick NRG 1201 FPR | 6 |
| 80…85 | Imlight Stage LED RGB 180А | 6 |
| 151…155 | PAR 64 (CP-61) | 10 |
| СОФИТЫ ВЫНОСНЫЕ |  |  |
| 1 выносной софит (ВС1) – подъёмно-опускной |  |  |
| 7, 8 | HES Sola Spot Pro CMY | 2 |
| 19, 20 | DTS Nick NRG 1201 FPR | 2 |
| 64…67 | Sistema Compact Accent 1200 | 4 |
| 142, 143 | Imlight Accent 2000 PC | 2 |
| 2 выносной софит (ВС2) – стационарный |  |  |
| 144, 145 | Imlight Accent 2000 PC | 2 |
| 146, 147 | Spotlight Combi Profile 25 ZW | 2 |
| 148, 149 | Imlight Profile Zoom 1000 / 8…22 | 2 |
| 150 | Spotlight Figura Fi 25 ZS | 1 |
| МОБИЛЬНЫЕ БАШНИ |  |  |
| 1 мобильная башня (МБ1) левая / правая |  |  |
| 25 / 29 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels | 2 |
| 175 / 165 | Spotlight Combi 12 PC | 2 |
| 176 / 166 | Imlight Accent 1200 PC | 2 |
| 177 / 167 | Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36 | 2 |
| 2 мобильная башня (МБ2) левая / правая |  |  |
| 26 / 30 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels | 2 |
| 178.1 / 168.1 | Spotlight Combi 12 PC | 2 |
| 178.2 / 168.2 | Imlight Accent 1200 PC | 2 |
| 179 / 169 | Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36 | 2 |
| 401 / 403 | Euro DJ LED PAR 64-3W | 2 |
| 3 мобильная башня (МБ3) левая / правая |  |  |
| 27 / 31 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels | 2 |
| 180 / 170 | Spotlight Combi 12 PC | 2 |
| 181 / 171 | Imlight Accent 1200 PC | 2 |
| 182 / 172 | Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36 | 2 |
| 402 / 404 | Euro DJ LED PAR 64-3W | 2 |
| 4 мобильная башня (МБ4) левая / правая |  |  |
| 28 / 32 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels | 2 |
| 183.1 / 173.1 | Spotlight Combi 12 PC | 2 |
| 183.2 / 173.2 | Imlight Accent 1200 PC | 2 |
| 184 / 174 | Imlight Profile Zoom 1000 / 18…36 | 2 |
| ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ |  |  |
| Осветительный портал (ОП) левый / правый |  |  |
| 21 / 43 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels | 2 |
| 24 / 44 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrels | 2 |
| 405, 406 / 407, 408 | Euro DJ LED PAR 64-3W | 4 |
| ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛОЖИ |  |  |
| Осветительная ложа (ОЛ) левая / правая |  |  |
| 33, 34, 37 / 39, 40, 42 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 19 Lens Barrels | 6 |
| 35 / 41 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels | 2 |
| 36 / 38 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 36 Lens Barrels | 2 |
| 185 / 193 | Imlight Profile Zoom 1000 8…22 | 2 |
| 186, 188, 189 / 194, 196, 197 | Imlight Accent 1200 PC | 6 |
| 187 / 195 | Spotlight Combi 12 PC | 2 |
| 190, 192 / 198, 200 | Imlight Accent 2000 PC | 4 |
| 191 | Spotlight Figura Fi 25 ZS | 1 |
| – / 417 | Silver Star SS847XAL Eclipse 1000 RGBAL | 1 |
| Дежурное освещение | СвТГ 1000 | 2 |
| РАБОЧИЕ ГАЛЕРЕИ 1-го ЯРУСА |  |  |
| Рабочая галерея 1-го яруса (РГ1) левая / правая |  |  |
| 22 / 23 | Silver Star SS807SW Eclipse 600 + 26 Lens Barrels | 2 |
| 128, 134, 135, 136, 140, 141 / / 123, 124, 137, 138 | Регулируемые линии (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko) | 6/4 |
| 255 / 254 | Регулируемые линии (разъёмы CEE 2P+PE) | 1/1 |
| 37 / 31 | Нерегулируемые линии (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko) | 1/1 |
| ЛЮЧКИ НА ПЛАНШЕТЕ СЦЕНЫ |  |  |
| Отсчёт лючков на планшете ведётся слева направо, если смотреть на сцену из з/зала. В каждом лючке имеются подключения для DMX-линий и ещё два типа подключений: - регулируемые линии (Р) – разъёмы CEE 2P+PE, - нерегулируемые линии (НР) – разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko. Возле Лючков 1…6, на стенах сцены, имеются дублирующие протяжные коробки с подключениями. 48 НР – ставит под питание диммер трех лючков на поворотном круге сцены. 43 НР – ставит под питание сплиттер, обеспечивающий сигналом DMX Лючки 1…7. |  |  |
| Лючок 1 (Л1) левый |  |  |
| 207, 208 | Р | 2 |
| 48 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| Лючок 2 (Л2) левый |  |  |
| 206 | Р | 2 |
| 47 | НР | 2 |
| – | DMX Out | 1 |
| Лючок 3 (Л3) левый в арьере |  |  |
| 205 | Р | 2 |
| 46 | НР | 2 |
| – | DMX Out | 1 |
| Лючок 4 (Л4) правый в арьере |  |  |
| 204 | Р | 2 |
| 45 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| Лючок 5 (Л5) правый |  |  |
| 203 | Р | 2 |
| 44 | НР | 2 |
| – | DMX Out | 1 |
| Лючок 6 (Л6) правый |  |  |
| 201, 202 | Р | 2 |
| 43 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| Лючок 7 (Л7) на авансцене (силовыми разъемами параллельно подключен к Л3 и Л4) |  |  |
| 204, 205 | Р | 2 |
| 45 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 1 (Л1) левого |  |  |
| 207, 208 | Р | 2 |
| 48 | НР | 1 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 2 (Л2) левого |  |  |
| 206 | Р | 2 |
| 47 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 3 (Л3) левого в арьере |  |  |
| 205 | Р | 1 |
| 46 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 4 (Л4) правого в арьере |  |  |
| 204 | Р | 1 |
| 45 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 5 (Л5) правого |  |  |
| 203 | Р | 1 |
| 44 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА у Лючка 6 (Л6) правого |  |  |
| 201, 202 | Р | 2 |
| 43 | НР | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| ЛЮЧКИ НА ПОВОРОТНОМ КРУГЕ СЦЕНЫ |  |  |
| Отсчёт лючков на круге ведётся также слева направо, если смотреть на сцену из з/зала, и продолжается следующим порядковым номером после лючков планшета сцены. В каждом лючке имеются подключения для DMX-линий и ещё два типа подключений: - разъёмы CEE 2P+PE, - разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko. Каждый тип подключений может быть как регулируемой линией (Р), так и нерегулируемой линией (НР) – задается в настройках диммера. |  |  |
| Лючок 8 (Л8) левый |  |  |
| 225, 226 | Р или НР (разъёмы CEE 2P+PE) | 2 |
| 227, 228 | Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko) | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |
| Лючок 9 (Л9) правый |  |  |
| 223, 224, 229, 230 | Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko) | 4 |
| – | DMX Out | 1 |
| Лючок 10 (Л10) к авансцене |  |  |
| 231, 232 | Р или НР (разъёмы CEE 2P+PE) | 2 |
| 233, 234 | Р или НР (разъёмы CEE 7/4 (тип F) Schuko) | 2 |
| – | DMX In + DMX Out | 1 |

__________

Уважаемые коллеги, просим учесть, что у нас в театре:

- вход осуществляется только через служебный вход по заранее согласованным спискам и с предоставлением документа, удостоверяющего личность,

- внос и вынос имущества, оборудования, аппаратуры и др. осуществляется только при предъявлении заранее согласованного списка,

- разгрузка/погрузка и пронос оформлений спектаклей и мероприятий (декорации, костюмы, реквизит, оборудование, аппаратура и т.д.) на сцену производится только через ворота 8 и склад декораций 7 (см. лист 2 Технических данных),

- запрещено курить на сцене и в помещениях в связи с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,

- запрещено использование пиротехнической продукции, бенгальских огней и открытого огня на сцене и в помещениях в связи с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390,

- запрещено применение серпантина и конфетти (пушки, пневматические хлопушки и др.) на сцене и в помещениях,

- на все вносимые мягкие и жесткие декорации и элементы оформлений, в т.ч. и деревянные конструкции, необходимо предоставить акты по огнезащитной обработке (пропитке). На материалы, которые по своей структуре не подвергаются пропитке огнезащитным составом (пластик, синтетические материалы и т.п.) необходимо представить сертификаты с указанием пожароопасности, токсичности и дымообразующей способности используемого материала, в соответствии с требованиями «Правил охраны труда в театрах и концертных залах», техники безопасности, технической эксплуатации, пожарной и экологической безопасности и действующего законодательства Российской Федерации,

- прибывающий персонал, который будет работать с электроаппаратурой (звуковое и электроосветительное оборудование и др.), должен иметь удостоверения по электробезопасности не ниже II группы,

- прибывающий персонал, который будет работать на рабочих галереях и колосниках, должен иметь удостоверения по безопасности работы на высоте не ниже 2 группы,

- предоставляемый штатный технический персонал театра обеспечивает только контроль над работой штанкетного, звукового, электроосветительного и видеооборудования, работает в дежурном режиме (в пределах 7-часов рабочего времени) и спектакли и мероприятия за пультами не проводит,

- необходимо предоставление плана-графика работ по разгрузке/погрузке и монтировке/демонтажу оформления, а также по проведению подготовки, репетиций и самих спектаклей и мероприятий,

- всё стационарно установленное звуковое и электроосветительное оборудование не предусматривает видоизменение конфигурации его расположения (демонтаж и перенос),

- необходимо соблюдать Правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

__________